Jeti R10,R12,R14 en R18 handleiding.

DUPLEX Rx

Ontvangers van de DUPLEX serie zijn ontworpen voor gebruik met DUPLEX Tx zender modules in de 2,4 GHz-band. Dankzij de volledig digitale en bidirectionele communicatie tussen zender en ontvanger ontstaan nieuwe mogelijkheden voor de afstandsbediening van de modellen. Een van de belangrijkste voordelen is de werking zonder Kristallen, de hoge mate van storing ongevoeligheid, een bereik tot aan de grens van de zichtbaarheid en de mogelijkheid om op elk gewenst moment het model en zijn functies te volgen.

Een extra satellietontvanger RSAT vult de ontvanger R10, R12, R14 en R18 aan
Het is een full-duplex-systeem ontvanger met alle functies die dit systeem biedt. De output van de receiver RSAT geeft geen klassieke servo puls, maar slechts een PPM signaal. Het PPM-signaal kunnen door de ontvangers van R10, R12, R14, R18 of RC-compatibele apparaten, die een een input PPM signaal vereisen, verwerkt worden.

| Basisparameter | DUPLEX R10 | DUPLEX R12 | DUPLEX R14 | DUPLEX R18 | DUPLEX RSat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afmetingen | 50x28x13mm | 50x28x13mm | 62x38x16mm | 62x38x16mm | 27x20x4mm |
| Gewicht | 20g | 22g | 30g | 30g | 10g |
| Antenne lengte | 2x 200 mm | 2x 400 mm | 2x 400 mm | 2x 400 mm | 2x 200 mm |
| Servo aansluitingen | 10 | 12 | 14 | 18PPM | 16 |
| Bedrijfs temp. | - 10 bis + 85° C | - 10 bis + 85° C | - 10 bis + 85° C | - 10 bis + 85° C | - 10 bis + 85° C |
| Voedingsspanning | 3,2 – 8,4V | 3,2 – 8,4V | 3,2 – 8,4V | 3,2 – 8,4V | 3,2 – 8,4V |
| Gem stroom verbr | 40 mA | 40 mA | 40 mA | 40 mA | 40 mA |
| Realtime Datatransfer |  |  |  |  |  |
| Programmering | JETI BOX | JETI BOX | JETI BOX | JETI BOX | JETI BOX |
| Sat ontvanger aansluiting | ja | ja | ja | Ja, 1 sat in levering bijgesloten | nee |
| MaX Uitgangsvermogen | 20 dBm | 20 dBm | 20 dBm | 20 dBm | 20 dBm |
| Gevoeligheid | -106dBm | -106dBm | -106dBm | -106dBm | -106dBm |

Voeding:

Om de receiver te voorzien van stroom kun je  NiCd-batterijen, gestabiliseerde spanningen van snelheidsregelaars (BEC in elektrisch modellen) of Li-xx cellen in combinatie met stabilisatoren zoals bijvoorbeeld een MAX BEC. Echter, je moet altijd op de aanbevolen bereik van de voedingsspanning van de ontvanger en de servo's letten. Indien alle servo aansluitingen in gebruik zijn kan een Y-kabel gebruikt worden om servo’s te voorzien van stroom. De batterijen van de BEC, alsook de Y-kabel, kan op elke ontvanger uitgang worden aangesloten. De gelabelde EXT-uitgang mag niet gebruikt worden voor de voeding van de ontvanger.

De ontvangers R10, R12, R14 en R18 zijn voorzien van een supply connector MPX (BATT). Wij raden aan deze te gebruiken om de ontvanger en servo's te voorzien van stroom, omdat de MPX connector gemaakt is voor een hoge stroombelasting en tevens zeer betrouwbaar is.

Operation:

Het duplex systeem wordt gebruikt in een soortgelijke wijze als een FM-systeem. Wij adviseren om eerst de zender in te schakelen en dan de ontvanger. De zender bevestigt het inschakelen van de ontvanger door een korte pieptoon. Wanneer u het systeem wilt uit te schakelen, raden wij u aan  eerst de ontvanger uit te schakelen en dan de zender.

installatie:

Wikkel de ontvanger in zacht schuim en plaats hem zo ver mogelijk van storingsbronnen (Servo,  motoraandrijving). De ontvanger antennes zo plaatsen dat hun actieve uiteinden onder een hoek van 90 ° zijn van elkaar en zo ver van elkaar. Zorg ervoor dat de minimale buigradius van de antennekabel niet minder dan 1 cm is. De actieve antenne onderdelen dienen recht te blijven en zo ver als mogelijk van metaaldelen verwijderd zijn. Indien het model een carbon romp heeft dienen beide actieve delen van de antenne buiten de romp geplaatst te worden.

Binding:

Indien een nieuwe ontvanger of zender gebruikt wordt moet een zogenaamde wederzijdse binding uitgevoerd worden. De informatiestroom tussen de ontvanger en zender is volledig digitaal, dus hebben apparaten die met elkaar communiceren in een gemeenschappelijke frequentieband,  een adres.

De binding (het adressering van de apparaten) vind plaats door de gelabelde (BIND PLUG) binding plug in te brengen in de aangewezen externe aansluiting voor externe apparaten en het inschakelen van de ontvanger. Daarna wordt de zender ingeschakeld, die door een dubbele pieptoon, de binding met de ontvanger bevestigd. Verwijder de bind stekker uit de ontvanger. De zender zal akoestisch de aanwezigheid van de ontvanger bevestigen.

De binding kan ook worden uitgevoerd zonder de binding stekker (BIND PLUG), maar met behulp van de JetiBox. De JetiBox moet in dit geval direct worden aangesloten op de ontvanger. Bij de JetiBox selecteert u het item (pairing) en druk op de U-toets (pijl omhoog). 
De ontvanger wacht op het inschakelen van de zender waarop deze wordt gebonden. De zender reageert met een dubbele pieptoon op de binding en alles is klaar voor gebruik. Als de binding niet lukt moeten je de zender en de ontvanger uit schakelen en herhaal het proces zoals dit hierboven beschreven is.

Aan een zender kunnen een willekeurig aantal ontvangers worden aangesloten. De ontvanger zelf kan alleen aan een zender verbonden worden, wat betekent dat de ontvanger is gekoppeld met de zender, waarbij hij onlangs is aangesloten.

De overdracht van telemetrie data in real-time:

Elke ontvanger kan de huidige spanning van het elektrische systeem in het model, dat wil zeggen de spanning op ontvanger,  overbrengen naar de zender zonder telemetrische sensoren.

Bij de ontvanger, kan een telemetrische sensor direct worden aangesloten op de receiver socket gemarkeerde (Ext.). Als meerdere sensoren worden gebruikt, moet de expander Ex DUPLEX gebruikt worden, die vervolgens aan de bus (ext) is verbonden met de ontvanger.

Signalisatie bij het ​​verlies van twee-weg gesprek:

In geval van verlies van de twee-weg communicatie tussen de zender en de ontvanger rapporteerd de DUPLEX module van de zender deze toestand door akoestische signalen.
Deze toestand betekent dat op een bepaald moment, geen gegevens van telemetrische sensoren of apparaten die op de receiver-ingang (Ext) zijn bevestigd, worden ontvangen. Echter, kan het model verder worden gecontroleerd in deze situatie.

Communicatie met de ontvanger met behulp van de Jeti Box

Er zijn twee manieren om de Jeti Box aan te sluiten op de ontvanger:

1 Door directe verbinding Jeti <-> ontvanger

Steek de stekker van de aansluitkabel (met de JetiBox meegeleverd) in de aansluiting met de beschrijving Pulse + - (dit is aan de rechterkant van de JetiBox) en in de ontvanger op de gemarkeerde Ext aansluiting. Sluit de voeding aan op de ontvanger (zie voeding) of aan de stroom verzorgings aansluiting op de Jeti Box.

2 Draadloze verbinding JetiBox <-> zender <-> ontvanger

Sluit in dit geval de JetiBox aan op de zender. Schakel de zender in en sluit de voeding aan van de ontvanger. 
De tekst TX zal op het display verschijnen en een pijl naar rechts en naar beneden. Het menu ontvanger (RX) bereik je door op de R-toets (pijl naar rechts) te drukken en op het scherm van de tekst verschijnt RX, vervolgens druk je op de D-toets (pijl naar beneden) om in het menu-ontvanger te komen, die heeft dezelfde grafische voorstelling zoals bij directe verbinding (zie punt 1).

De draadloze verbinding naar de ontvanger is alleen mogelijk in de normale modus. Als u in draadloze modus  van normale modus naar de clone modus veranderd, gaat de  ontvanger in de clone-modus en de JetiBox stopt met reageren. Om de communicatie met de ontvanger te herstellen is het weer nodig om de JetiBox rechtstreeks aan te sluiten op de ontvanger, zie punt 1. 
In het geval u gebruik gaat maken van een ontvanger die werkzaam was in de clone modus uit een andere model moet deze eerst terug naar de oorspronkelijke modus (normaal) geschakeld worden met behulp van de JetiBox. De JETIBOX kan pas worden losgekoppeld worden van de ontvanger nadat de ontvanger los gekoppeld is van de stroomvoorziening.

De status van de ontvanger te volgen of zijn parameters aan te passen kan op elk gewenst moment  tijdens de werking ervan in het model, maar dit moet zeer zorgvuldig gebeuren. Voer wijzigingen aan de instellingen alleen uit als wordt gewaarborgd dat er geen schade aan het model kan ontstaan of het niet tot persoonlijk letsel kan leiden. Voorkom uit veiligheidsredenen dat de motor kan draaien, verwijder eventueel de schroef van het model!

Communicatie met de expander met de JetiBox DUPLEX Ex (JB):

Steek de stekker van de aansluitkabel (met de JetiBox meegeleverd) in de aansluiting (Rx.) op de achterkant van de expander en het andere uiteinde in de aangewezen (Ext.)-aansluiting van de ontvanger. Sluit de JetiBoxaan op de zendmodule en schakel de zender in en sluit de stroom naar de ontvanger aan(zie voeding).
De weergave van de tekst Tx verschijnt op de JetiBox en druk tweemaal op de knop R (pijl rechts) om de positie van Mx selecteren. Druk op de D-toets (pijl omlaag) en je komt in het menu expander.
Om weer  In het hoofdmenu (selectie van het aangesloten apparaat Tx, Rx, Mx) te komen druk je langdurig op de knop U (pijl omhoog).

Overzicht van de datavelden ontvanger

Het beginscherm geeft het type ontvanger weer. Druk op de R-toets (pijl naar rechts) waardoor gedetailleerde informatie kan worden geraadpleegd via de ontvanger en zender.

Binding: Druk op de U-toets (pijl omhoog), en de binding van de ontvanger naar de zender wordt uitgevoerd. Voer het binden van de ontvanger alleen uit wanneer deze rechtstreeks aangesloten is op de JetiBox.

RX / TX: RX positie toont het unieke productienummer van de ontvanger. TX toont de unieke positie productienummer van de zender waarmee de ontvanger het laatst gebonden was.

Rx Diag: positie A1 of A2 geeft aan welke ontvanger antenne werkt op dit moment. Punt Kx geeft het aantal verzonden kanalen aan (dit aantal is afhankelijk van de mogelijkheden van de zender uit).

Met de D-toets (pijl omlaag) bereik je de selectie lijn van de standaardmodi waar je ofwel de data kunt uitlezen van de gemeten waarden (Measure) of de instellingen van de ontvanger (Main Setting, Channel Set, Out Pin Set, Auto Set).

Measure: maakt het lezen van de gemeten waarden van maximum, minimum en huidige voedingsspanning van de ontvanger.

- Volt Min / Act / Max: de receiver controleert de voedingsspanning en stelt de grenzen in en de extremen die zijn opgetreden tijdens de gebruik, tegelijkertijd toont ook de huidige voedingsspanning van de ontvanger. Zonder het inschakelen van de aangesloten zender veranderen de waardes van MAX en MIN niet, er zal alleen de waarde van de actuele spanning ACT wijzigen. Om de MAX-en MIN-waarden te verwijderen moeten  tegelijkertijd de L (linker pijl) worden ingedrukt en R (rechter pijl).

Main Settings / Hoofd instelling:

Default: hier zijn de algemene kenmerken van de ontvanger die ingesteld kunnen worden en  die gemeenschappelijk zijn voor alle output kanalen.

- Signaal Storing Delay (geldt alleen voor de ontvanger R10, R12, R14 en R18) specificeert de tijd waarna, bij verlies van het signaal, elke uitgang van de receiver  in de vooraf ingestelde stand gaat staan of wanneer de uitgangen worden uitgeschakeld (volgens Signal Fault in menu Out Pin Set).

- V act / alarm het eerste onderdeel geeft de huidige voedingsspanning van de ontvanger, de tweede waarde geeft de drempel om het alarm in te stellen. Wanneer tijdens bedrijf de huidige spanning onder de ingestelde drempel komt zal de zender dit signaleren door een akoestische signaal.

- Output Periode: Stelt de duur van de uitgangssignalen (standaard 20ms), bij lagere waarden zullen analoge servo’s sneller reageren (snellere respons) en een hogere stroom verbruiken. Als een te lage waarde is ingesteld, kan een aantal servo’s gaan trillen. De output periode kan ook worden ingesteld op: door zender te synchroniseren : Output Periode – by Transmitter.

- RX-modus: Deze instelling schakelt de ontvanger in de controle-modus (Clone). Gebruik deze modus alleen als je in het model, twee of meerdere ontvangers met een zendmodule wilt bedienen. Gebruik één ontvanger als de hoofdontvanger (Normaal) en één in Monitoring-modus (Clone). 
Het veranderen van de modus (normaal / Clone) kan alleen met de direct aangesloten JetiBox aan de ontvanger.
De Telemetrische sensor kan slechts werken met een ontvanger die werkt in de normale modus.

- PPM output mode (geldt alleen voor de ontvanger RSAT) modus instelling van de satellietontvanger

- Computed: het signaal van de zender kan in de ontvanger in het menus Channel Set en Out Pin Set verder worden verwerkt (mixer, programmeerbare kanaal uitgangen, enz.)

- Direct:  de ontvangen signalen  van de zender worden niet verwerkt in de ontvanger en zonder veranderingen in de vorm van PPM signalen aan de uitgang van de satellietontvanger door gegeven.

Channel set: Zet de parameters van individuele (ontvangen) ingangskanalen CH

- Set Input Channel: Kies het juiste kanaal welk  ingesteld moet worden, de waarde van A is het huidige pad naar het geselecteerde ingangskanaal.

- Set Center: Het instellen van de neutrale positie van het ingangskanaal, deze parameter is belangrijk voor de verdere verwerking bij mixers, reverse, gain, enz.

- Mix en CHa CHB: het mixen van het geselecteerde ingangskanaal met een andere.

- Mix ratio: de mixer verhouding instellen, het gemixte kanaal is altijd in de verhouding van 50%. 
Bijvoorbeeld, het mixen van CH-A en  CH-B in verhouding tot 100% => 50% CH-A en 50% CH-B, een verhouding van 50% =>  50% CH-A en 25% CH-B, een verhouding van 200% => 50% CH-A en 100% CH-B.

- Mix Sign: het teken voor de gemixte kanaal geeft aan of de kanalen worden toegevoegd of afgetrokken

Out Pin Set: toewijzing van functies aan individuele uitgangskanalen (pinnen) Y van de ontvanger.

- Set Output Pin: selectie van de output-kanaal waarvan u de instellingen wilt reproduceren of  wijzigen. Aan een ontvanger duplex R10, R12, R14, R18, kunnen twee satellietontvanger of andere een ontvanger van type R10, R12 R14, R18 aangesloten worden. 
Bij de ontvanger duplex R18 (R12), is het mogelijk om uitgang Y17 (Y12) op de functie Sat2 en de uitgang Y18 op Sat1 om te schakelen. De met  sat 2 aangewezen uitgangskanaal kan in ontvangstmodus  of op het genereren van signalen PPM van worden ingesteld.
Deze functie wordt gebruikt bij een onderlinge verbinding van verschillende ontvangers of satellietontvanger. De gelabelde Sat 1 uitgangskanaal kan alleen op de PPM Signalmodus worden ingesteld.

- Set-modus Sat:  Bij de ontvangers duplex R10, R12 (Sat1), R14 aan de afzonderlijke uitgangen SAT1 en Sat2 de volgende functies zijn toegewezen worde:

- PPM uit: bij de respectievelijke uitgang is noch een PPM signaal ontvangen nog gegenereerd.

- PPM Input:  op het respectievelijke ingangssignaal wordt een PPM signaal verwacht.

- PPM Output: de ontvanger genereert PPM signalen de ontvanger op de output van SAT2

- Set-modus Sat (bij R12 (Sat2), R18) : de ontvanger duplex R12 (Sat2), R18 kan aan de afzonderlijke uitgangen SAT1 en SAT 2 de volgende functies worden toegewezen:

- CH xx: het PPM signaal op elke uitgang wordt niet gegenereerd noch ontvangen. De uitgang heeft dezelfde functie als de uitgangen Y1-Y16.

- PPM Input: bij betreffende ingang wordt het PPM signaal van de aangesloten ontvanger verwacht

- PPM Output: de ontvanger  zal PPM signalen genereren, aan de uitgang van SAT2

- PPM alarmcode: als een van de uitgangen SAT1 / 2 op PPM invoermodus is ingesteld kan een akoestisch signaal worden ingesteld, die bij afwezigheid van het aangesloten signaal zal afgaan. Door het invoeren van een Morse Code letter worden geluiden ingesteld, die de afwezigheid van de het PPM signaal bij de ontvanger ingangssignaal akoestisch worden weergegeven. Deze akoestische signalen worden door de zendmodule gemaakt.

- Set Input Channel: Functie toegewijzen aan de uitgang, het kan een input kanaal of zijn mixresultaat dat kan worden ingesteld, dit kan in het Channel Set menu ingeteld is.

- Reverse A: laat de omkering van de richting van de uitslag aan de uitgang in de uitslagrichting A, de grote van de uitslagen zijn in overeenstemming met de aanpassing van de neutrale positie  (Channel set - Set Center)

- Reverse B: maakt het omkeren van de richting van de uitslag aan de uitgang van de uitslagrichting B

- Gain A: versterking / vermindering van de uitslag in de uitslagrichting A (100% - zonder veranderingen)

- Gain B: versterking / vermindering van de uitslag in de uitslagrichting B (100% - zonder veranderingen)

- Signal Fault: stel het gedrag van de ontvanger in voor het geval van een verlies van het signaal.

repeat: Herhaal de laatste geldige uitslag,
 out off: uitgang in nulstand,
 FailSafe:  Overgang naar vooraf ingestelde uitslag van de afzonderlijke uitgangen die kunnen worden ingesteld in de FailSafe menu.

- FailSafe: Stel de uitslag van de geselecteerde uitgang in indien er signaalverlies optreedt.

- Delay: De vertraging van de servo snelheid (bij de uitgang) met een van de ingang, de ingevoerde tijd komt overeen met de overgangstijd van de uitgang in het gebied van 1 ms tot 5 ms, bijvoorbeeld voor intrekken landingsgestel.

- Curve: Instelling van de uitgangscurve van een kanaal

- ATV High Limit: beperking (vermindering) van de maximale uitslag van de desbetreffende uitgang (uitslagrichting B)

- ATV Low Limit: beperking (vermindering) van de maximale uitslag van de desbetreffende uitgang (uitslagrichting A)

- Output Groep: Het instellen van de bijbehorende uitgang voor een geselecteerde groep van de output pulsen die de ontvanger tegelijk genereert. Zie pagina ..

Auto set: de volledige instelling van de ontvanger voor de voorgedefinieerde functi es. Na het selecteren van de gewenste functie is het instellen van de receiver door gelijktijdig op de linker en rechter knop de Jeti-box uit te voeren gedurende een periode van 3 seconden.

- Normaal: Standaard instelling; gedeactiveerd mixer, alle ingang kanalen zijn de overeenkomstige bijbehorende uitgangen, dat wil zeggen CH1 ingang is toegewezen aan de uitgang Y1, enz.

- MixCH1 & CH2 Elevon: wijst de output kanalen Y1 en Y2 toe aan mixprogramma de ontvangen CH1 en CH2.

- MixCH2 & 4 V-Tail: de output kanalen Y2 en Y4 worden toe gewezen aan de mixprogramma  CH2 en CH4.

Auto Set - Normaal = fabrieksinstelling, alle kanalen (CH) worden  zonder aanpassingen aan de overeenkomstige uitgangen Y toe gewezen, dat wil zeggen dat de ontvanger zich gedraagt ​​als een klassieker, niet programmeerbare ontvanger.

Voorbeelden van ontvanger instellingen:

Voorbeeld 1)

De ontvanger uitgangen worden ingesteld, zodat de uitgangen Y1, Y2 en Y3 door dezelfde zender functie  worden bedient. De servo's zijn aangesloten op deze ingangen besturen een gemeenschappelijke functie (bijv. de lift) en zijn mechanisch gekoppeld. Op de zender is deze functie toegewezen op het eerste kanaal CH1.

Alle uitgangen van het ingangskanaal van de zender is toegewezen aan CH1. De instellingen voor Reverse, Gain, FailSafe, Delay,Curves en ATV limieten zijn  ingesteld voor alle uitgangskanalen.

De Output kanalen zijn ingesteld als groep die de servo pulsen generen. Hierdoor worden de servo's gesynchroniseerd in de tijd en het resultaat is een matching van alle bewegingen van alle servo’s.

Voordat de afzonderlijke servo mechanisch gekoppeld worden ( het is voordelig om servo’s van het zelfde type te gebruiken) raden wij aan het gebruik van de functie "Output Trim" om alle servo's in dezelfde neutrale positie te brengen, zodat er geen ongelijke belastingen van de servo ontstaan. Dezelfde aanpassing bij de eindpunten van de  uitslag kan door het veranderen van de Gain van de afzonderlijke kanalen door "Gain A / B" worden uitgevoerd.

Voorbeeld 2)

Het instellen van de verschillende gedragingen van de ontvanger uitgangen in geval van verlies van de zender het signaal.

Op ontvanger uitgangskanaal Y3 wordt de motor regelaar en op de andere ontvanger uitgangen zijn de servo's aangesloten. Wij willen dat in dit geval van signaalverlies de servo’s hun laatste uitslag staan blijven maar wordt de motor uitgeschakeld.

Voorbeeld van aansluitingen van de ontvanger R18: Satelliet ontvanger RSAT op ingang van de ontvanger SAT1 op de R18.

De ontvanger RSAT krijgt via de R18 zijn stroomvoorziening en is met de zendmodule Tx gebonden. Wij raden aan om de lengte van de kabelverbinding  tussen de ontvangers R18 en RSAT niet met meer dan 2 meter uit te breiden.

Het instellen van de ontvanger RSAT:

Main Menu instelling:

- Rx-modus: Clone - Het instellen van de Sat ontvanger in clone modus

- PPM output mode: Direct - Het instellen van de satellietontvanger naar de modus van directe opwekking van het PPM-signaal, dat wil zeggen zonder wijzigingen in de ontvanger. Met deze instelling wordt het PPM signaal gegenereerd in de vorm zoals het is gelezen door de zendmodule TX encoder. Indien voor het ontvanger signaal veranderingen nodig zijn worden deze instellingen in de hoofd ontvanger R18 uitgevoerd.

- Signaal Fout: Out Off - indien de satellietontvanger geen signalen ontvangt van de zender wordt aan de SAT uitgang geen PPM signaal genereert en de zendmodule meldt dit akoestisch (indien het alarm is geactiveerd voor PPM signaalverlies in de ontvanger R18)

Het instellen van de ontvanger R18:

Menu Out Pin Set - SetInChannel Y18 - selecteert u de PPM-input en u kunt het alarm voor PPM signaalverlies bij de ingang van SAT1 Set - PPM alarmcode A.

Instellingen van de uitgangsgroepen van een R14 (fabrieksinstelling)

Instellingen van de uitgangsgroepen van een R18 (fabrieksinstelling)

Voorbeelden van afhankelijkheid van de uitgangen(Y) ten opzichte van de ingangen (CH) en van de ontvangerinstellingen.

Het LCD beeldscherm van de JetiBox voor de R10, R12, R14 en R18:

Voorbeeld van het LCD beeldscherm voor de Sat ontvanger menu:

Expander E4

De Expander E4 is een uitbreidingsmodule van het telemetriesysteem DUPLEX 2.4 GHz. Aan een DUPLEX ontvanger kunnen tot 4 telemetrische sensoren zijn aangesloten .Dankzij de eigenschappen van de Expander E4 kunnen er gelijktijdig data van meerdere telemetrische sensoren gevolgd worden inclusief alarmen die zijn ingesteld. Voor de presentatie van de gemeten waarden wordt de de Jeti Box terminal gebruikt met de mogelijkheid tot draadloze informatie-overdracht via het systeem DUPLEX 2.4 GHz

Aansluiten van de Expander:

1 De drie-aderige kabel met JR connector kan rechtstreeks op de Jeti Box aangesloten worden (de ingang gelabeld met ( pulse, +, -). Voor de voeding maak je gebruik van de tweede ingang van de JetiBox gelabeld met (+, -)deze vereist een spanning van 5-8,4 V. 
Met dit type verbinding  de draadloze gegevensoverdracht niet gebruikt en de gemeten waarden worden direct weergegeven op het LCD-scherm van de Jeti Box. In de aansluiting kunnen geen akoestische alarmen gegeven worden daar deze deel zijn van de transmitter module die dit geval is niet aangesloten. De alarmen worden alleen weergegeven op het LCD-scherm.

2 Sluit de drie-aderige kabel met JR connector aan de achterkant van de DUPLEX ontvanger  in de ingang gelabeld met Ext. De expander wordt via de ontvanger voorzien van stroom. Om de parameters van de telemetrische sensoren weer te geven  sluit je de JetiBox aan op het zender module en zet de ontvanger en zender DUPLEX aan.

Aansluiten van de telemetrische modules:

De expander is voorzien van aansluitingen (D, +, -) voor het aansluiten van telemetrische sensoren. Steek de JR connector van de sensor aan de expander-ingang (zie Instructies voor de sensor). Vanwege de eenvoudige weergave op het LCD-scherm van de JetiBox raden we aan om de sensoren vanaf aansluiting 1 en opwaarts aan te sluiten.

Het Expander menu:

Om parameters in te stellen en het uitlezen van de data dient de JETIBOX. Na het aansluiten van de Expander verschijnt de identificatie en in de tweede regel van het LCD-scherm, in de tweede regel de naam van telemetrische sensor die is verbonden met de ingang van de uitbreiding 1.

Met behulp van N en D (pijl omhoog en omlaag) van de JetiBox scroll je door de Expander-ingangen. De geselecteerde ingang is via een dubbel-brace achter de nummer toetreding in bijvoorbeeld 1}. Druk op de R-toets (pijl naar rechts) en je komt in het menu van de geselecteerde sensor, waar dan zijn parameters kunnen worden ingesteld en weergegeven.

In het menu EXPANDER wordt alleen de tweede regel van het menu van de aangesloten sensoren getoond, met aanduiding van de expander ingang waarop de sensor aangesloten.

Terugkeer uit het menu Sensor:

- Een lange druk op de N-toets (pijl omhoog)

- Een korte druk op de L-knop (pijl naar links), als je in het hoofdmenu van de sensor bent zijn (in de eerste regel is de identificatie van de sensor en in de tweede regel de actuele waarden, bijvoorbeeld MUI 30; 14.2V 7.8A)

Indien er alleen een nummer met accolade staat, met bijvoorbeeld 4 ...} betekent dat er geen apparaat aan deze ingang is aangesloten, of het is niet compatibel.

Aansluiten van de Expander:

Menu van de Expander:

Sensor MU-3 EX

De MU-3 sensor dient ter controle van maximaal drie boord spanningen in het model. Met de hulp van de sensor MU-3 kan de historische ontwikkeling van individuele voltages worden gecontroleerd (minima, maxima) en de sensor kan de gebruiker waarschuwen wanneer ingestelde parameters de grens overschrijdingen. Informatie van gegevens wordt door middel van het sensorsysteem van de duplex door gegeven aan de gebruiker.

Het duplex systeem gebruikt voor communicatie de 2,4 GHz band, die niet alleen gegevens naar het model  zendt, maar ook van het model naar de zender. De data tijdens de werking en de gegevens zijn in real-time en in de huidige toestand van de data weergegeven op het LCD-scherm van de Jeti Box.

Parameterer instellingen van de sensor MU-3

Voor het instellen van parameters en het uitlezen van de gegevens gebruik je de JETIBOX terminal. Na aansluiting van de sensor MU-3 wordt in eerste regel identificatie van de sensor weergegeven. In de tweede regel wordt de actuele spanning van de ingangen A, B, C weergegeven. Door een langdurige druk op de R (rechts) toets is een snelle verwijdering van alle gemeten parameters mogelijk. Om de uitvoering van snelle verwijdering te monitoren wordt in de eerste regel van het display het teken "*" weer gegeven.

Drukken op de D-toets (pijl omlaag) van de JetiBox brengt je in het menu van de sensor MU 3.

MU-3 MENU: Actual Value – druk op de knop D (pijl omlaag) om de weergave van de huidige meetgegevens selecteren

A / B / C - tonen de huidige voltage van alle drie ingangen.

MU-3 MENU: MIN / MAX – druk op de knop D (pijl omlaag) om de grenswaarden van de uitersten van de spanning die tijdens de meting optreden te selecteren. De opname van de extremen worden automatisch gewist of via menu Setting – Erase worden verwijderd.
De automatische verwijdering doet zich voor wanneer de sensor MU-3 zojuist is aangesloten op de stroomvoorziening en de spanning tot boven de ingestelde spanning welke s ingesteld in het menu Setting - Trigger komt. Als er geen overschrijding van deze ingestelde spanning optreedt als u de sensor aansluit worden de waardes van de vorige bewerking van de sensor weergegeven.

U MIN / MAX - geeft de minimale en maximale spanning van de geselecteerde ingang , door te drukken op de knop D (pijl omlaag) ga je verder door de lijst van de minimale en maximale spanning van de afzonderlijke ingangen

MU-3 MENU: Setting -  Door de knop D (pijl omlaag) te drukken om te schakelen door op de D-toets om de standaard instelling van de sensorwissel je naar de basis instellingen van de sensor.

Erase Data - door op de pijltjes R en L (links en rechts) gelijk in te drukken worden de bewaarde metingen van de gemeten parameters verwijderd.

Trigger-Level - het instellen van de spanningswaarde, waarbij de minimale en maximale waarden weer op nul gezet wordt als na opstarten van de sensor deze waarde overschreden wordt, hierna begint een nieuwe opname.

Trigger level x.xV op A ìnputg - Selecteer de ingang, waarvan de spanning voor de automatische verwijdering van het extreme wordt gebruikt. (Bijvoorbeeld als u het trigger level heeft ingesteld op 1,2 V en selecteer de A-ingang. Het verwijderen  van de extreme gebeurd als de spanning aan ingang A hoger is dan de waarde van 1,2 volt.).

Beep Alarm A - het instellen van de morsecode letter die afgaat bij het alarm wanneer de spanning onder het lage voltage-instelling van ingang A door een akoestisch signaal van de zender module.

Beep Alarm B - Instellen van de morsecode letter die afgaat bij het alarm wanneer de spanning  onder het lage voltage instelling van de ingang B door een akoestisch signaal van de zender module valt.

Beep alarm C - Instellen van de morsecode letter die afgaat bij het alarm wanneer de spanning  onder het lage voltage instelling van de ingang C door een akoestisch signaal van de zender module valt.

Beep Fout - het instellen van een Morse Code letter die een fout op de ingang zal vertegenwoordigen. Als het na een ​​identificatie volgordetot en wijziging van het aantal actieve ingangen wijzigen, treedt er een fout bij de ingang en een alarm wordt verzonden met dit Morse Code brieven. Deze functie kan worden uitgeschakeld door lang indrukken van de knop L (links).

MU-3 MENU: ALARM - Als u op de D-toets (pijl omlaag) om te schakelen naar de aanpassing van de individuele alarmen. Als het gaat om een ​​of meer van de ingestelde parameters, de Jeti is op het originele LCD scherm verschijnt in het hoofdmenu op de tweede rij afwisselend met bijbehorende alarm en de signaalgenerator van de zender module zal het signaal alarmeren. Het eerste geluid is een weergave signaal en het tweede signaal van de Morse code letter van de bijbehorende alarm. Als het alarm is ingesteld op OFF, wordt het alarm uitgeschakeld.

Een lage spanning. Al. - Instellen van de low-voltage signaal op de ingang A. Als de gemeten spanning beneden de ingestelde daalt Een van de invoerwaarde, wordt het alarm geactiveerd.

B Low Volt. Al. - Instellen van de low-voltage signaal op de ingang B. Als de gemeten spanning van de ingang B onder de ingestelde waarde, wordt het alarm geactiveerd.

C. Low Volt. Al. Het instellen van de low-voltage signaal op de ingang C. Als de gemeten spanning van de ingang C onder de ingestelde waarde, wordt het alarm geactiveerd.

MU-3 MENU: DIENSTEN - door de knop D (pijl omlaag) om te schakelen naar de firmwareversie weer te geven en om de sensor te resetten naar de oorspronkelijke staat.

Factory Defaults - door op de pijltjes R en L (links en rechts) de toestand van de fabriek van de MU-3 sensor wordt gelezen.

MU-3 v. xx.xx ID xxxxx: xxxxx - benaming van het product met firmwareversie en het serienummer (ID).

Aansluiting van de sensor:

Om de sensor tot 3 MU drie onafhankelijke spanning bronnen kunnen worden aangesloten (zie afbeelding hieronder). Sluit de sensor ingangsspanning met de juiste polariteit! Na het voeden van de spanningen op de sensor ingangen en de sensor aansluiten op de voeding, wordt de detectie van actieve ingangen geïntroduceerd en na ongeveer 2 seconden wordt de sensor ingesteld op het aantal gedetecteerde actieve Engänge. De sensor detecteert de ingang als actief, wanneer een spanning hoger dan 0,1 V in hem aanwezig is. De verbinding en de nacalculatie van de tijd opknappen van wordt weergegeven op de tweede regel van de Jeti Box terminal. De sensor is altijd ingesteld op het tijdstip van zijn uitschakeling. Op de recente aansluiting van de sensor op de voeding, een nieuwe detectie-proces werkt. Als de sensor is ingesteld, elke verandering in het aantal actieve ingangen hebben van een invoerfout. De invoerfout wordt zowel, als ook akoestisch gesignaleerd op het display door de schakelaar van de zender module.